Příloha č. 3 Výzvy – specifikace předmětu plnění

Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování technicko-věcné specifikace

## Úvodní shrnutí problematiky

Projekt „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů“, jehož předprojektovou přípravu Dodavatel zpracuje, je zaměřen na vhodnost systému průběžně nabíjených elektrobusů a související nabíjecí infrastruktury. Dodavatel v rámci předprojektové přípravy prověří, která z technologických variant je vhodnější pro implementaci v podmínkách hlavního města Prahy na trase linky 134.

- Reverzní pantograf evropského standardu OppCharge

- Standardizovaná čtyřpólová střešní nabíjecí konzole (Pantograph Up)

Předprojektová příprava prověří všechny technické, ekonomické a provozní specifikace uvažovaných variant a doporučí nejvhodnější variantu řešení pro konkrétní podmínky trasy linky 134.

Rámcové požadavky na elektrobusy jsou následující:

- Přepravní kapacita elektrobusu srovnatelná s přepravní kapacitou obdobného autobusu na dieselový pohon.

- Konstrukce a vybavení elektrobusu splňující požadavky standardů kvality Pražské integrované dopravy.

- Pohon vozidla a kapacita zásobníku energie umožňující provoz s potřebnou rezervou na přepokládaných linkách MHD Praha ve všech předvídatelných provozních a povětrnostních podmínkách.

- Standardizovaný systém pomalého a rychlého nabíjení, kompatibilní s nabíjecí infrastrukturou a odpovídající platným technickým normám.

- Konstrukce elektrobusu odpovídající platným technickým normám, nejnovějším zkušenostem a osvědčené praxi v oboru.

Rámcové požadavky na technologii nabíjecí infrastruktury jsou následující:

- Standardizované rozhraní vozidlo-infrastruktura bránící uzamčení zákazníka (vendor lock-in) a umožňující do budoucna používat různé elektrobusy od různých výrobců

- Proces rychlého nabíjení probíhající automaticky

- Konstrukce zařízení, včetně technologie komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou a odolnosti zařízení vůči vnějšímu prostředí, podle platných technických norem a osvědčené praxe v oboru, vzhled přizpůsobený dané lokalitě

- Možnost připojení nabíjecí stanice na energetickou trakční infrastrukturu Dopravního podniku hl. m. Prahy (stejnosměrné nebo střídavé napětí)

- Nabíjecí výkony umožňující pobyt elektrobusu při rychlém nabíjení na kapacitu, dostatečnou pro bezpečný a spolehlivý provoz vozidla, trvající nejvýše 8 minut.

Do předpokládaného rozsahu projektu „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů“, ke kterému Dodavatel zpracuje předprojektovou přípravu, patří pořízení:

- Až 15ks elektrobusů využívající čtyřpólové rychlé nabíjení

- Až 2ks rychlonabíjecí infrastruktury využívající čtyřpólové rychlé nabíjení

- Nočního nabíjení včetně nabíječek v garážích až pro 15 elektrobusů

- Souvisejících činností (projektová dokumentace, stavební práce aj.)

## Předmět plnění a jeho rozdělení do fází

Zpracování předprojektové přípravy s názvem „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování technicko- věcné specifikace“ bude realizováno ve dvou fázích dle níže uvedené osnovy:

- Výstupy fáze 1

- 1.A: Detailní analýza vhodnosti nabíjecí infrastruktury pro elektrickou trakci na lince 134

- 1.B: Zpracování technických parametrů včetně vybrané smluvní dokumentace (technická část zadávací dokumentace)

- Výstupy fáze 2

- 2.A: Návrh řešení pro linku 142

- 2.B: Vytipování dalších vhodných lokalit a linek a návrh řešení

SPECIFIKACE FÁZE 1

Tato fáze zahrnuje zpracování detailní analýzy vhodnosti zvolené linky a návrhu konkrétního řešení pro základní variantu elektrifikace linky 134, jejíž součástí bude výstavba nabíjecí infrastruktury včetně pořízení elektrobusů a jejich technických parametrů včetně vybrané smluvní dokumentace pro možnost následného zahájení zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). VÝSTUP 1.A – Detailní analýza vhodnosti nabíjecí infrastruktury pro elektrifikaci linky 134 V rámci fáze 1 bude detailně rozpracována detailní analýza, která bude obsahovat minimálně níže uvedené body (1.-11.). Zadavatel klade důraz na body, které jsou zvýrazněny tučně. Prioritizace jejich plnění v průběhu času bude vysvětlena na kick-off meetingu (viz požadavky na součinnost dodavatele). - Popis výchozího stavu, rešerše relevantních zahraničních a domácích zkušeností Příklady konkrétních projektů elektrobusů se systémem uzemněného průběžného nabíjení elektrobusů využívajícího reverzní pantograf evropského standardu OppCharge nebo standardizovanou čtyřpólovou střešní nabíjecí konzoli (Pantograph Up) v zahraničí (nejméně 4 projekty) a jejich porovnání se situací v ČR (porovnání standardizovaného a nestandardizovaného řešení u českých dopravců, připadá-li v úvahu) - Popis projektu a jeho obchodního modelu včetně zdrojů financování - Dosavadní úspěšnost/neúspěšnost a její příčiny - Přenositelnost zkušeností z projektu pro Prahu - Analýza vývojových trendů v oblasti průběžně nabíjených elektrobusů z hlediska technologií a obchodních modelů - Souhrnné závěry/doporučení z analýzy pro elektrobusy v Praze - Analýza vhodnosti zvolené linky a návrh konkrétního řešení elektrifikace linky 134 - Současný stav - Prognóza vývoje poptávky cestujících po zvažované lince a možnosti dalšího rozvoje čtyřpólového nabíjení v dané lokalitě – Podolí, Pankrác, Krč po dobu 10 let (tj. referenční období projektu – délka účetního odepisování elektrobusu dle IROP) - Zhodnocení možného vlivu elektrifikace zvažované linky na poptávku po přepravě - Technické a technologické řešení projektu včetně posouzení provozních a ekonomických výhod a nevýhod standardizovaných technologií reverzního pantografu nebo čtyřpólové nabíjecí konzole na střeše vozidla (Pantograph Up) - Návrh umístnění nabíjecí infrastruktury na jedné nebo obou konečných zastávkách linky - Prověření, vyhodnocení a návrh možnosti připojení nabíjecí infrastruktury k přípojnému bodu napájecí sítě tramvají - Návrh řešení krizových situací týkajících se nabíjecí infrastruktury - Návrh jízdního řádu pro pilotní projekt a případných úprav jízdních řádů pro rutinní provoz v plně elektrickém vozovém parku - Průzkum dodavatelského trhu ohledně nabízených řešení odpovídajících požadavkům projektu a souvisejících pořizovacích cen a dalších nákladů - Předběžný průzkum u dodavatelů vozidel a nabíjecí infrastruktury, případně souvisejících technologií - Propočet investičních nákladů projektu - Upřesnění technického, provozního a organizačního vymezení projektu podle odezvy z dodavatelského trhu - Doporučení pro dodavatelské vztahy ve fázi pilotního provozu a rutinního provozu - Role dodavatelů elektrobusů a nabíjecího zařízení ve fázi dodávky a zprovoznění (dodávka zvlášť nebo jako jeden integrovaný projekt), odpovědnost za zajištění systémové integrace vozidlo-infrastruktura, - Role dodavatelů ve fázi pilotního provozu a rutinního provozu – záruční a pozáruční servis, možnost „full service“ údržby elektrobusů, jejich baterií a nabíjecích stanic, možnost provádění vybraných servisních úkonů zaměstnanci DPP (včetně záručního servisu) - Požadavek na minimálně 5letou celkovou záruku na elektrobusy a minimálně 12letou životnost - Požadavek na opci na pořízení náhradních trakčních akumulátorů v takovém počtu, aby byla pokryta celá životnost elektrobusu (akumulátory během své záruční doby musí zajišťovat dostatečnou kapacitu elektrické energie pro požadovaný dojezd elektrobusů) - Návrh hodnotících kritérií pro veřejnou zakázku - Varianty vlastnictví vozidla (nákup, pronájem a další) - Závěry pro organizaci projektu a související provozní náklady na straně Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost - Zhodnocení finanční a ekonomické efektivnosti obou variant technologického řešení podle principů cost-benefit analýzy (metodika CBA, Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission) zejména: - Prognóza cash flow projektu po dobu 10 let referenčního období - Prognóza netržních vlivů projektu (zejména vliv na emise včetně uhlíkových, hluk, případně uspořený čas) - Propočet NPV a ENPV projektu - Zhodnocení udržitelnosti projektu - Citlivostní analýza projektu - Analýza projektových rizik a doporučení pro odpovědi na rizika - Analýza a doporučení pro možné zdroje spolufinancování projektu - Vliv projektu na životní prostředí a vliv projektu na rovné příležitosti - Realizační harmonogram projektu - Závěrečné zhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu a souhrnná doporučení pro realizaci - Shrnutí technického a technologického řešení obou variant včetně posouzení provozních a ekonomických výhod a nevýhod pro řešení elektrifikace linky 134 - Doporučení konkrétní varianty technického a technologického řešení elektrifikace linky 134 VÝSTUP 1.B – Zpracování technických parametrů včetně vybrané smluvní dokumentace Na základě výsledků výstupu fáze 1.A dodavatel zpracuje technické parametry včetně vybrané smluvní dokumentace, jejíchž předpokládaný výčet by měl obsahovat: - Výběr a zdůvodnění výběru varianty technologického řešení nabíjecí infrastruktury pro nabíjení elektrobusů linky 134 - reverzní pantograf standardu OppCharge - standardizovaná čtyřpólová střešní nabíjecí konzole (Pantograph Up) - Technickou specifikaci vybraného (doporučeného) elektrobusu, splňující Standardy kvality PID – Autobusy a standardy DPP, vybavené kompatibilním odbavovacím a informačním systémem se stávajícím systémem DPP a systémem energetického managementu (omezení maximální spotřeby při nočním nabíjení celé flotily, optimalizace a prioritizace nabíjených elektrobusů dle provozních potřeb) - Nákres (typový výkres) elektrobusu - Technická specifikace nabíjecích stanic včetně napájecí trafostanice a jejího napojení na napětí pro zadanou lokalitu (zadané lokality) - Soupis servisního nářadí a přípravků, diagnostického zařízení a SW - Rozsah a četnost pravidelné údržby elektrobusu - Základní požadavky k zajištění BOZP - Rozsah autorizace - Náklady na předepsanou údržbu - Požadavky na rozpracování projektových dokumentací staveb nabíjecích stanic - Trasování kabelů pro nabíjecí stanici - Vzor reklamačního oznámení - Schéma zapojení odbavovacího systému - Podmínky pro dodávku a servis Nabíjecích stanic - Servisní podmínky elektrobusů a sankční ujednání - Základní technické parametry vozidla - Rozmístění terminálů a ethernetové sítě - Technický výkres sedadla cestujících - Grafický manuál piktogramu. Na základě zpracovaných výše uvedených podkladů z části 1.A. a 1.B vypracuje dodavatel jako součást předmětu plnění zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele v režimu design and build (vyjma právní části), která bude obsahovat kompletní věcně technickou specifikaci včetně doporučených hodnotících a kvalifikačních kritérií POŽADAVKY NA SOUČINNOST DODAVATELE – FÁZE 1 - Průběžné a finální výsledky fáze 1 budou minimálně 3krát v průběhu její realizace představeny, konzultovány a obhájeny Dodavatelem před pracovní skupinou složenou z partnerů projektu: - společnost Operátor ICT, a.s., - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, - Magistrát hlavního města Prahy – Odbor projektového řízení - Nad rámec jednání pracovní skupiny (3x krát v průběhu realizace) se Dodavatel zúčastní úvodního kick-off meetingu, kde mj. budou upřesněny požadavky na plnění VZMR v čase. Zároveň budou potvrzeny indikativní termíny jednání pracovní skupiny. - Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli po celou dobu zpracování materiálu součinnost dle jeho požadavků, zejména mu poskytovat dílčí výstupy, informace a stav realizace jednotlivých činnost vyplývající ze smlouvy a její přílohy. DOKUMENTAČNÍ POŽADAVKY Dodavatel je v průběhu všech přípravných fází povinen dodržovat požadavky ZZVZ a veškeré výstupy zpracovávat při vědomí, že budou použity pro realizaci zadávacího řízení v nadlimitním režimu. Naplní-li jakákoliv činnost dodavatele definici předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ, je dodavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ a všechny takové konzultace transparentně písemně dokumentovat a evidovat veškeré související údaje nejméně v rozsahu § 36 odst. 4 ZZVZ. S ohledem na průběh a výsledky zpracování studie dodavatel určí možné způsoby zadání projektu dle možností stanovených v ZZVZ a doporučí nejvhodnější druh zadávacího řízení. Má-li být výstupem činnosti dodavatele zpracování návrhu zadávací dokumentace ve smyslu ZZVZ, je dodavatel povinen při její tvorbě postupovat v souladu se všemi pravidly uvedenými v ZZVZ, zejména co se týče vymezení předmětu plnění, stanovení podmínek účasti a návrhu smlouvy se zhotovitelem.

SPECIFIKACE FÁZE 2

V této fázi Dodavatel navrhne a rozpracuje další varianty linek pro rozšíření standardu čtyřpólového nabíjení na území hl. m. Prahy s využitím poznatků z fáze 1 projektu. VÝSTUP 2.A – Návrh řešení pro linku 142 - Dodavatel navrhne a rozpracuje linku 142 pro rozšíření standardu čtyřpólového nabíjení na území hl. m. Prahy VÝSTUP 2.B – Vytipování dalších vhodných lokalit a linek a návrh řešení - V návaznosti na Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP dodavatel: - navrhne další vhodné lokality a linky - navrhne optimální technické řešení pro vytipované lokality a linky - doporučí optimální obchodní model pro související projekt nebo projekty. - zavazuje se vypořádat, popřípadě zohlednit požadavky pracovní skupiny na výběr lokalit a vhodných linek - Návrh umístění nabíjecí infrastruktury a výběr linek by měl pokrývat hlavní autobusové trasy s možností elektrifikace a využití napájecí sítě DPP (napájení z metra nebo tramvajového trakčního vedení) na celém území Prahy (linky zároveň nejsou zařazeny do projektu elektrifikace v rámci bateriových trolejbusů nebo jiného řešení). Výstupy fáze 2 budou pro každou lokalitu respektovat následující strukturu: - Název lokality a zvažované linky - Základní popis technického a technologického řešení - Prověření realizovatelnosti technologického řešení pro dané místo a návrh umístnění nabíjecí infrastruktury - Upozornění na kolizní situace (například zvažovaná změna území a jiné) - Odhad finančních a sociálně ekonomických vlivů projektu - Návrh etapizace a harmonogramu pro realizaci - Vymezení podmínek, za nichž bude realizace proveditelná POŽADAVKY NA SOUČINNOST DODAVATELE – FÁZE 2 - Dodavatel je obdobně jako ve fáze 1 povinen poskytovat součinnost. V průběhu fáze 2 bude min. 1x dílčí výsledek představen, konzultován a obhájen Dodavatelem před pracovní skupinou složenou z partnerů projektu.