# Technická specifikace – validační zařízení PVP

# Shrnutí

Předmětem zakázky je závazek Dodavatele zhotovit a předat do užívání Objednateli validační zařízení (sestavy) a to dle konkrétního požadavku objednatele. Každé zařízení (sestava) se skládá z mobilního zařízení definovaných parametrů a z instalované funkční aplikace pro provádění operací spojených s validací balíčku PVP či jiných dalších dat dostupných pro validaci či odbavení.

# hw požadavky, nefunkční požadavky

Minimální požadavky na hardware a výkonnost mobilní telefonu jsou následující.

Základní parametry

| Úhlopříčka displeje | 6“ |
| --- | --- |
| Rozlišení displeje | 2220x1080 |
| Operační systém | Android 10 a vyšší |
| Operační paměť | 4 GB |
| Vnitřní paměť | 64 GB |
| Slot na paměťové karty | ANO |
| Typ paměťové karty | Micro SDXC |
| Počet jader CPU | 8x |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Konektory | USB C |

Fotoaparát

| Rozlišení zadní kamery | 16 Mpx |
| --- | --- |

Funkce

| Dotykový displej | ANO |
| --- | --- |
| Zaostřování kamer | Automatické |
| Přisvětlovací dioda | ANO |

Konfigurace karet

| Dual SIM + karta (SIM nebo nano SIM) | ANO |
| --- | --- |

Datové služby

| Bezdrátové technologie | Wifi 4 (802.11 b/g/n), 5G, LTE(4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
| --- | --- |
| Frekvence LTE | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |

Další požadavky:

Zařízení bude certifikováno výrobcem na EMV level 1, přičemž zařízení musí umět bezpečně pracovat s kryptografickými klíči a ukládat je do bezpečného úložiště (Např. SAM nebo KNOX …). Samotný operační systém Android tuto funkci nepodporuje. Dodavatel musí dále prokázat existenci a funkční implementaci nadřazených bezpečnostních vrstev, které tuto práci s klíči zajistí, a to včetně bezpečného uložení klíčů.

# SYSTÉM Validace

Proces validace je založen na on-line autentizaci vůči systému MOS, pomocí vystaveného API rozhraní a s distribucí informací nutných pro odbavení zákazníků přímo do odbavovacích zařízení umístěných na koncových místech. Informace pro odbavení budou obsaženy

# VALIDACE pomocí přímých online dotazů

## ON-LINE komunikace odbavovacího zařízení s MOS

- Pro on-line komunikaci je v rámci systému zadavatele vydefinováno komunikační API mezi validačními zařízeními a systémovým prostředím

- Přímá on-line komunikace validačních zařízení do systému zadavatele je přímým přístupem přes API rozhraní systému do "živého" prostředí k on-line datům.

## schéma získání validačních dat za pomocí online dotazu

# Souběžné procesy související s odbavením

## Tokenizace a práce s identifikátory

- Validační zařízení umožní načtení identifikátoru a vypočítání tokenu (tokenizace) na základě vyčtených vstupních dat z daného identifikátoru. Tento token následně vstupuje do procesu získání validačních dat přímým online dotazem do systému zadavatele.

- Zadavatel požaduje podporu čipových karet či wearables MiFare DesFire EV1 a možnost opticky načítat QR kód.

- Dále musí plně implementovat ISO/IEC 14443 tak aby v budoucnu byla možná podpora i dalších typů nosičů.

- Validační zařízení budou podporovat ověření pravosti a jedinečnosti vybraných identifikátorů prostřednictví otevření zabezpečeného úložiště (nebo jeho části) za pomoci čtecích klíčů uložených v certifikované chráněné části validačního zařízení.

- Dodavatel obdrží stanoveným klíčovacím ceremoniálem od zadavatele klíče a algoritmy pro tokenizaci.

- Klíčovací ceremoniál a algoritmy pro tokenizaci budou detailně popsány až po podpisu smlouvy s dodavatelem.

## Scénář validačního procesu

Odbavení identifikátoru, včetně definice rychlosti, ke kterému může být vázán slevový balíček či jiná data vstupující do validace, včetně následujících operací s identifikátorem:

- Aplikace umožní načíst kartu typu MiFare DesFire definované struktury, ověřit jí za pomocí klíče a spočítat token na základě Ověření identity karty a autentizace (v případě Mifare).

- Obdobně aplikace umožní načtení QR kódu, ověření QR kódu prostřednictvím dynamického časového razítka a ověření podpisu hashe pomocí veřejného klíče a dále umožní vypočítat token stejným algoritmem na základě hodnoty uložené v QR kódu.

- Pomocí tokenu se doptá API MOS na dostupné slevové balíčky

  - Aplikace přehledně zobrazí stav balíčku

  - V případě expirovaného, zobrazí, kdy byl uplatněn

  - V případě aktivního balíčku, který je možný uplatnit pro dané akceptační místo (vyhodnocuje API MOS), nabídne tlačítko „UPLATNIT.

- Na základě operace UPLATNIT, provolá API MOS

Celý proces nesmí trvat déle než 4 s. Střední doba pro odbavení (výše uvedené operace) je stanovena na 2,5 s.

Validační zařízení musí být schopno a způsobem implementace připraveno na případné provolání externího API případného dalšího systému prodejce v později definované struktuře. Tedy například pokud se při validačním procesu ukáže, že daný identifikátor má přiřazen platný kupón, provolá externí API a dojde k vytištění vstupenky a evidenci v systému kontaktního místa.

## logování a vzdálená správa

Validační zařízení loguje veškeré operace včetně komunikace se systémem zadavatele, a to nejméně v následujícím rozsahu:

- Záznam o kontrole konkrétního tokenu

  - Datum, čas

  - GPS poloha

  - Výsledek operace

- Záznam jakýchkoliv chybových stavů aplikace či komunikace s backendovými systémy

Validační zařízení umožňuje provádět vzdálenou správu, a to minimálně v následujícím rozsahu:

- Pozastavení či vynucení aktualizace operačního systému validačního zařízení.

- Vzdálenou aktualizaci vlastní aplikace.

- Vzdálený restart Validačního zařízení.

- Odeslání snímku obrazovky mailem či jiným definovaným způsobem.

- Odeslání logů mailem či jiným definovaným způsobem.